Ausschreibungstext 	EXT-DIGAUD-141

Übertragungstrecke (Extender) für digitales Audio über 1xCAT5

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von digitalem S/PDIF- bzw. TOSLink-Audio-Signal bis zu 100 Meter über ein Standard-CAT5e-Kabel.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED am Empfänger als Anzeige der Verbindung von Empfänger und Sender.

Spannungsversorgung erfolgt nur über den Sender.

Am Sender ist entweder ein S/PDIF- oder ein TOSLink-Signal anzuschliessen.

Der Empfänger gibt ein S/PDIF- und ein TOSLink-Signal gleichzeitig parallel aus.

Digitaler Audio-Eingang Sender: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang Sender: optisches TOSLink  - F05

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: optisches TOSLink  - F05

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Datenübertragungsrate mindestens 12,8 Mb/s

S/PDIF Digital Coax Performance: 96 kHz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 38 mm x 32 mm x 99 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt

Audio-Anschlusskabel, TOSLink Glasfaser F05

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DIGOUT-141