Ausschreibungstext 	EXT-DP-CP-FM10

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach VESA Standard (DisplayPort  1.1, 4 Leitungen á 2,7 GHz, PC & Mac) bis zu 300 Meter über ein 1adriges SC-Multimode (50/125µm OM2)-Glasfaserkabel.

Maximale Auflösung mind. 2.560 x 1.600@60 Hz (WQXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Unterstützt den auxiliary-Kanal, ist also voll DPCP-konform und  EDID-kompatibel.

Ausführung im Pigtail-Design: DP-Stecker (männlich, 20pol.) und Elektronik getrennt  an einem ca. 20 cm langen, flexiblen  Kabel, das SC-Glasfaserkabel direkt an den Elektronikteil ansteckbar.

Technische Spezifikationen:

Video-Bandbreite: mindestens 3.5 Gb/s pro Kanal

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Maximale Länge insgesamt: ca. 30 cm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DP-CP-FM10