Ausschreibungstext 	EXT-DPKVM-241

Umschalter (Switcher) 2 auf 1 für digitale Computergrafik, analoges Audio und USB

KVM-Umschalter  für die Durchschaltung digitaler Computer-Grafiksignale nach VESA Standard (DisplayPort  1.1, 4 Leitungen á 2,7 GHz), analoger, unsymmetrischer Stereo-Audio-Line-Signale und serieller Schnittstellendaten nach USB 2.0 Standard von maximal zwei Quellen auf eine Senke.

Maximale Auflösung mind. 2.560 x 1.600 @ 60 Hz (WQXGA), die Farbräume RGB und YCbCr müssen unterstützt werden.

Das DisplayPort-Signal muss dabei reclocked und entzerrt werden, damit das Ausgangssignal unbeschränkt auf eine weitere Übertragungstrecke gebracht werden kann.

Unterstützt den auxiliary-Kanal, ist also EDID-kompatibel.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, einbaubar in Rack mit Zubehör.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Frontbedienfeld, bestehend aus  zwei LEDs als Anzeige der durchgeschalteten Quelle und einer Bedientaste.

Fernsteuerbar über Infrarot-Fernbedienung, serielle Schnittstelle RS-232 und potentialfreie Kontakte.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

2 Video-Eingänge: DisplayPort

2 analoge Audio-Eingänge: 3,5 mm Stereo-Klinke

2 USB-Anschlüsse: Typ B

Video-Ausgang: DisplayPort

Analoger Audio-Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke

2 USB-Anschlüsse: Typ A

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke (auch als Kontakteingang per DIP-Schalter konfigurierbar)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 10,8 GHz

Unterstützte Farbtiefe: mind. 16 bit

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 210 mm x 40 mm x 105 mm

Geforderter Lieferumfang:

KVM-Umschalter  wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil  5 VDC, 10 Watt

2 Computergrafik-Anschlusskabel DP, 2 Meter

2 serieller Anschlusskabel USB, 2 Meter

2 Audio-Anschlusskabel 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DPKVM-241