Ausschreibungstext 	EXT-DVI-142DLN

Verteilverstärker 1:2 (Splitter, DA) für digitale Computergrafik

Verteilverstärker  für die Verteilung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) von einer Quelle auf zwei Senken.

Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.400 (WQUXGA) bzw. 2k-HD-Video

Ausgang 1 unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Mehrere Verteilverstärker des angebotenen Typs müssen kaskadierbar sein.

Automatische Entzerrung des Signals zur Kompensation von Kabellängen an Ein- und Ausgängen.

Ausführung im Metallgehäuse.

Blaue LED als Anzeige der Spannungsversorgung.

2 grüne LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der beiden Ausgänge.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

2 Video-Ausgänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 130 mm x 26 mm x 102 mm

Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 20 Watt

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, DL, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-142DLN