Ausschreibungstext 	EXT-DVI-144DL

Verteilverstärker 1:4 (Splitter, DA) für digitale Computergrafik

Verteilverstärker  für die Verteilung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) von einer Quelle auf vier Senken.

Maximale Auflösung mind. 2.560 x 1.600 (WQXGA) bzw. 2k-HD-Video bzw. 1080p.

Professionelles internes und externes EDID-Management.

RS-232-Steuerschnittstelle für EDID-Eingabe, Firmware-Updates, Ausgangsmaskierung, Standby-Schaltung und An- und Abschaltung der 5V-Spannungsversorgung des DVI-Eingangs.

Mehrere Verteilverstärker des angebotenen Typs müssen kaskadierbar sein.

Ausführung im Metallgehäuse, einbaubar im Rack mittels Zubehör.

Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

4 Video-Ausgänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

RS-232-Steuerschnittstelle: DB-9, weiblich

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 344 mm x 44 mm x 107 mm

Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 20 Watt, verschraubbar am Gerät

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, DL, 2 Meter

19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-144DL