Ausschreibungstext 	EXT-DVI-144N

Verteilverstärker 1:4 (Splitter, DA) für digitale Computergrafik

Verteilverstärker  für die Verteilung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) von einer Quelle auf vier Senken.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD).

Ausgang 1 unterstützt die  EDID-Weitergabe an die Quelle.

Ausführung im Metallgehäuse, im Rack montierbar durch Zubehör.

Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

4 Video-Ausgänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 451 mm x 45 mm x 108 mm

Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 10 Watt

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, SL, 2 Meter

Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-144N