Ausschreibungstext 	EXT-DVI-1CAT5-SR

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über 1xCAT5

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single Link) bis zu 60 Meter über ein CAT5e-Kabel.

Reichweitenverlängerung um mindestens 10 Meter durch Verwendung eines CAT6A-Kabels muss möglich sein.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD).

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

EDID-Management (lokal oder extern) durch DIP-Schalter am Sender.

Ausführung im Metall-Gehäuse.

Blaue LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.

Gründe LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Signalverbindung.

Video-Eingang Sender: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

Video-Ausgang Empfänger: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165  MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 110 mm x 26 mm x 86 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 10 Watt, verschraubbar am Gerät

Computer-Anschlusskabel DVI-D, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-1CAT5-SR