Ausschreibungstext 	EXT-DVI-CP-FM10

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) bis zu 300 Meter über ein 1adriges SC-Multimode (50/125µm OM2)-Glasfaserkabel.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Ausführung im Pigtail-Design: DVI-Stecker (männlich, DVI-D 19pol.) und Elektronik getrennt  an einem ca. 20 cm langen, flexiblen  Kabel, das SC-Glasfaserkabel direkt an den Elektronikteil ansteckbar.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Grüne Mini-LED zur Anzeige der Versorgungsspannung.

Der Sender muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein , falls die Quelle nicht 5V/500 mA an PIN 14 liefert.

Technische Spezifikationen:

Maximaler Pixel Clock: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Maximale Länge insgesamt: ca. 30 cm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

1 externes Netzteil, 5 VDC

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-CP-FM10