Ausschreibungstext 	EXT-DVI-FM1000

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) bis zu 300 Meter über ein 1adriges SC-Multimode-Glasfaserkabel.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Bei der Verwendung von UXGA-Signalen (1.600 x 1.200) muss die Reichweite auf 500 Meter steigen.

Bei der Verwendung von SXGA-Signalen (1.280 x 1.024) muss die Reichweite auf 1.000 Meter steigen.

Ausführung als aktiver DVI-D-SL-Stecker, männlich. SC-Glasfaserkabel direkt ansteckbar.

EDID-Programmierung des Senders durch vorhergehenden Anschluss an die Senke muss möglich sein (nichtflüchtiger Speicher).

Mini-LED zur Anzeige der EDID-Programmierung.

Der Sender muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein , falls die Quelle nicht 5V an PIN 14 liefert.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 41 mm x 15 mm x 66 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

externes Netzteil, 5 VDC, 2,5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-FM1000