Ausschreibungstext 	EXT-DVI-FM2500

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) bis zu 1000 Meter über ein 2adriges SC-Multimode (50/125µm OM3)-Glasfaserkabel.

Maximale Auflösung mind. 3.480 x 2.400@60 Hz (WQUXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Ausführung als aktiver DVI-D-DL-Stecker, männlich, 24-pol.

SC-Glasfaserkabel direkt ansteckbar.

EDID-Daten im Sender abspeicherbar durch EDID-Capturing.

Blaue Mini-LED zur Anzeige der Versorgungsspannung.

Blaue Mini-LED zur Anzeige des EDID-Capturing (nur Sender).

Der Sender muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein, falls die Quelle nicht 5V/500 mA an PIN 14 liefert.

Technische Spezifikationen:

Maximaler Pixel-Clock: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 39 mm x 15 mm x 72 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-FM2500