Ausschreibungstext 	EXT-DVI-FMP

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) bis zu 600 Meter über ein 4adriges LC-LC-Multimode-Glasfaserkabel.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Ausführung als aktiver DVI-D-SL-Stecker, männlich. LC-LC-Glasfaserkabel direkt ansteckbar.

EDID-Programmierung des Senders durch vorhergehenden Anschluss an die Senke muss möglich sein (nichtflüchtiger Speicher).

Mini-LED zur Anzeige der EDID-Programmierung.

Der Sender muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein , falls die Quelle nicht 5V an PIN 14 liefert.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 38 mm x 19 mm x 82 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

externes Netzteile, 5 VDC, 2,5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-FMP