Ausschreibungstext 	EXT-HD-CP-FM10

Übertragungsstrecke (Extender) für digitales Video über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Video nach HDMI 1.3 Standard bis zu 300 Meter über ein 1adriges SC-Multimode (50/125µm OM2)-Glasfaserkabel.

Unterstützt digitales 3DTV.

Maximale Auflösung mind. 1080p (Full HD, Deep-Color 12 bit).

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Ausführung im Pigtail-Design: HDMI-Stecker (HDMI Type-A, männlich, 19pol.) und Elektronik getrennt  an einem ca. 20 cm langen, flexiblen  Kabel, das SC-Glasfaserkabel direkt an den Elektronikteil ansteckbar.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Grüne Mini-LED zur Anzeige der Versorgungsspannung.

Der Sender muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein, falls die Quelle nicht 5V/500 mA liefert.

Technische Spezifikationen:

Maximaler Pixel Clock: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Maximale Länge insgesamt: ca. 30 cm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

1 externes Netzteil, 5 VDC

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HD-CP-FM10