Ausschreibungstext 	EXT-HDBOOST-141

Leitungsverstärker (Booster) für digitales Video incl. EDID-Emulator (Detective)

Leitungsverstärker für die Übertragung von digitalem Videosignal nach HDMI 1.4 Standard bis zu 35 Meter mit professionellen HDMI-Kupferkabel bzw. für die Korrektur von verminderter Signalqualität durch zu lange Kabel.

Werden Signale nach dem HDMI 1.3 Standard benutzt, so vergrößert sich die maximale Leitungslänge insgesamt auf 45 Meter.

Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.160 (Ultra HD) @ 30 Hz bzw. 1920 x 1080 @ 60 Hz, 12 Bit Deep Color (Full HD) bzw. 2.048 x 1.536 @ 60 Hz (QXGA).

Unterstützt und reclockt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Kabellängen-Anpassung durch DIP-Schalter und Regler.

Das Gerät muss EDID-Daten auf Knopfdruck von der Senke einlesen, abspeichern (nicht flüchtig) und dann einer beliebigen Quelle zu Verfügung stellen. Diese sieht dann auch die Daten, wenn keine Senke angeschlossen ist oder bei der Übertragung des HDMI-Signals der DDC-Kanal fehlt.

8 vorprogrammierte EDID-Datensätze müssen zu Verfügung stehen.

Umschaltbar zwischen den Modi „beschreibbar“ oder „nicht beschreibbar“  durch DIP-Schalter.

USB-Port für die ferngesteuerte Programmierung von Merkmalen wie Video Entzerrung, Präemphase und EDID-Programmierung.

Firmware-Update vor Ort durch USB-Schnittstelle.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang: HDMI Typ A mit Feststellungsschraubenmutter

Video-Ausgang: HDMI Typ A mit Feststellungsschraubenmutter

Technische Spezifikationen:

Maximaler Pixel Takt Frequenz:  mindestens 300 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

unterstützte HDMI-Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, 3DTV, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

EDID-Speichergröße: mindestens 256 Bytes

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 68 mm x 33 mm x 46 mm

Geforderter Lieferumfang:

Leitungsverstärker/Emulator wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDBOOST-141