Ausschreibungstext 	EXT-RS232

Übertragungstrecke (Extender) für RS-232 über 1xCAT5

Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von seriellen Schnittstellendaten im RS-232C-Standard bis zu 300 Meter über ein Standard-CAT5e-Kabel.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED am Empfänger als Anzeige der Verbindung von Empfänger und Sender.

Spannungsversorgung darf nur über den Sender erfolgen.

RS-232-Anschluss Sender: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

RS-232-Anschluss Empfänger: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, männlich

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Maximale Daten-Übertragungsrate: mindestens 115.200 Baud

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 26 mm x 26 mm x 102 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt

RS-232-Schnittstellenkabel, DB-9-Stecker männlich und weiblich, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-RS232