Ausschreibungstext 	EXT-USB2.0-LR

Übertragungstrecke (Extender) für USB über 1xCAT5

Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von seriellen Schnittstellendaten im USB 2.0-Standard (und auch USB 1.1) bis zu 100 Meter über ein Standard-CAT5e- oder CAT5- oder CAT6-Kabel.

Alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, MacOS und Linux müssen ohne zusätzliche Treiber unterstützt werden.

Der Empfänger versorgt bis zu mind. 14 USB-Geräte inklusive Hubs.

Ausführung im Metallgehäuse.

Grüne LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Spannungsversorgung.

Grüne LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Verbindung zum USB-Gerät.

Spannungsversorgung des Senders über die 5V-Versorgung der Quelle. Optional muss ein externes Netzgerät angeschlossen werden können.

USB-Anschluss Sender: Typ B

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt, mit gelber und grüner Mini-LED zur Anzeige des Datenverkehrs und der Verbindung zwischen Sender und Empfänger

2 USB-Anschlüsse Empfänger: Typ A, mit mind. 500 mA versorgt

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt, mit gelber und grüner Mini-LED zur Anzeige des Datenverkehrs und der Verbindung zwischen Sender und Empfänger

Technische Spezifikationen:

Maximale Daten-Übertragungsrate: 480 Mb/s

Abmessungen maximal (B x H X T):

Sender:  ca. 43 mm x 25mm x 86 mm; Empfänger: ca. 102 mm x 28 mm x 69 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 10 Watt

USB-Kabel, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-USB2.0-LR