Ausschreibungstext 	GEF-DVI-FM1500

Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik über LWL

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) bis zu 1000 Meter über ein 1adriges SC-Singlemode (50µm)-Glasfaserkabel.  Der Betrieb mit einem Multimode-Glasfaserkabel muss ebenfalls möglich sein, dabei darf sich die Reichweite auf 500 Meter reduzieren.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).

Ausführung als aktiver DVI-D-SL-Stecker (19-pol.) im Metallgehäuse, männlich. SC-Glasfaserkabel direkt ansteckbar.

EDID-Programmierung des Senders durch vorhergehenden Anschluss an die Senke muss möglich sein (nichtflüchtiger Speicher).

Mini-LED zur Anzeige der EDID-Programmierung und der korrekten Verbindung zwischen Sender und Empfänger.

Mini-LED-zur Anzeige der Spannungsversorgung am Sender und Empfänger.

Mini-Taster zu Löschung der EDID-Programmierung am Sender.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 49 mm x 15 mm x 76 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC

Fabrikat: Gefen

Typ: GEF-DVI-FM1500