Ausschreibungstext 	GTB-HD-1080PS

Skalierer für digitales Video

Skalierer zur Auf- und Abskalierung eines  digitalen Video-Signals nach HDMI 1.3 Standard. Quellen und Senken, die mit grafischer Computergrafik nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link)arbeiten, müssen ebenfalls angeschlossen werde können.

Digitale Audiosignale können eingangsseitig eingespeist und ausgangsseitig abgegriffen werden (Audio embedding bzw. deembedding).

Automatische Ausgangsskalierung, abhängig vom angeschlossenen Display bzw. Projektor.

Maximale Eingangs-Auflösung mind. 1080p (Deep Color) bzw. 1.920 x 1.200 (WUXGA).

Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1080p (Deep Color) bzw. 1.920 x 1.200 (WUXGA).

Automatische Erkennung des Eingangssignals.

Frame Raten Konvertierung von/zu bestimmten Bildwiederholfrequenzen muss möglich sein.

Die Verzögerung zwischen Ein- und Ausgang darf nicht höher als ein Frame betragen.

EDID-kompatibel und HDCP-konform.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Ausführung im Metall-Gehäuse zur Montage an Wand oder Möbel, wahlweise in schwarz oder weiß.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar über  3 Taster am Gerät oder Infrarot-Fernbedienung (menügeführt, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor) oder serieller RS-232-Schnittstelle.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

Folgende Video-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Kontrast, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Gamma-Wert, Bildseitenverhältnis, Rauschunterdrückung, horizontale und vertikale Position.

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Video-Eingang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke

Digitaler Audio-Eingang:  optisches TOSLink – F05

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink – F05

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225MHz

Eingang Video Signal: 1.2 V p-p

Eingang DDC Signal: 5V p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 203 mm x 179 mm x 25 mm

Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzgerät 5 VDC,  verschraubbar am Gerät

Video-Anschlusskabel, HDMI Typ A mit Feststellungsschraube, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTB-HD-1080PS