Ausschreibungstext 	GTB-HD4K2K-441

Umschalter (Switcher) 4 auf 1 für digitales Video in Ultra HD

Umschalter  für die Durchschaltung digitaler Video-Signale nach HDMI 1.4 Standard von maximal vier Quellen auf eine Senke.

Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.160@30 Hz.

Der DDC-Kanal wird voll unterstützt, daher voll EDID- und HDCP- kompatibel.

Unterstützt digitales 3DTV.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.

Ausführung im Metall-Gehäuse zur Montage an Wand oder Möbel, wahlweise in schwarz oder weiß.

Blaue LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar am Gerät mit einer  Taste und 4 grüne LED´s zur Anzeige des durchgeschalteten Eingangs.

Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung, serielle Schnittstelle RS-232 und LAN/TCP-IP Schnittstelle.

Die RS-232- und TELNET-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

Ein eingebauter Web-Server erlaubt auch die Bedienung mittels Standard-Internet-Browser.

4 Video-Eingänge: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

1 Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Ethernet-Anschluss: RJ 45

Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke

USB-Anschluss: Mini

Pixel-Clock  Bandbreite: mindestens 300 MHz

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Deep Color, Lip-Sync, XV-Color, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Abmessungen maximal (L x B X H): ca. 147 mm x 175 mm x 26 mm

Geforderter Lieferumfang:

Umschalter  wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil  5 VDC, 10 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: GTB-HD4K2K-441