Ausschreibungstext 	GTB-HD4K2K-642

Matrix (Kreuzschiene, Matrix-Schalter) 6 x 2 für digitales Video in Ultra HD

Matrix  für die unabhängige Durchschaltung digitaler Video-Signale nach HDMI 1.4 Standard von maximal sechs Quellen auf maximal zwei  Senken. Das Gerät muss erlauben, dass die an ihren Eingängen angeschlossenen Signalquellen gleichzeitig an mehrere Verbraucher gesendet werden können.

Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.160@30 Hz.

Das Gerät muss alle Voraussetzungen zur Kompatibilität mit dem Verschlüsselungssystem HDCP aufweisen.

Unterstützt digitales 3DTV.

Professionelles EDID-Management intern und extern  muss möglich sein.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Das Gerät muss im FST-(Fast Switching Technology-)Modus betreibbar sein, d.h. durch eine spezielle Software muss das HDCP-Schlüssel-Handling so schnell sein, dass man eine maximale Reaktionszeit von 3 Sekunden hat.  Des Weiteren dürfen sich durch beliebige Um- und Ausschaltvorgänge die nicht betroffenen Ausgänge nicht beeinflussen lassen (z.B. kurz schwarz werden).

USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.

Ausführung im Metall-Gehäuse zur Montage an Wand oder Möbel, wahlweise in schwarz oder weiß.

Blaue LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

2 grüne LED zur Anzeige des FST-Modus.

2 grüne LED zur Anzeige des Audio-Modus.

3 grüne LED zur Anzeige des EDID-Modus.

Bedienbar am Gerät mit 2 Tasten und 12 grüne LED´s zur Anzeige des geschalteten Routings.

Taster zum Umschalten des FST-Modus.

Taster zum Umschalten des Audio-Modus (Multi-Channel oder Two-Channel).

Taster zum Umschalten des EDID-Modus.

Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung, serielle Schnittstelle RS-232 und LAN/TCP-IP Schnittstelle.

Die RS-232- und TELNET-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

Ein eingebauter Web-Server erlaubt auch die Bedienung mittels Standard-Internet-Browser.

6 Video-Eingänge: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

2 Video-Ausgänge: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Ethernet-Anschluss: RJ 45

Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke

USB-Anschluss: Mini

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 300 MHz

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Deep Color, Lip-Sync, XV-Color, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Abmessungen maximal (L x B X T): ca. 301 mm x 175 mm x 26 mm

Geforderter Lieferumfang:

Matrix wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil 5 VDC, 20 Watt, verschraubbar am Gerät

Fabrikat: Gefen

Typ: GTB-HD4K2K-642