Ausschreibungstext 	GTB-USB2.0-4LR

Übertragungstrecke (Extender) für USB über 1xCAT5

Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von seriellen Schnittstellendaten im USB 2.0-Standard (und auch USB 1.1) bis zu 100 Meter über ein Standard-CAT5e- oder CAT5- oder CAT6-Kabel.

Alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, MacOS und Linux müssen ohne zusätzliche Treiber unterstützt werden.

Der Empfänger muss einen eingebauten 4-Port- Hub aufweisen.

Energiemanagement entsprechend dem „Energy Star“-Standard.

Ausführung im Metall-Gehäuse zur Montage an Wand oder Möbel, wahlweise in schwarz oder weiß.

4 grüne LEDs pro Ausgangsport am Empfänger

Grüne LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Spannungsversorgung.

Spannungsversorgung des Senders über die 5V-Versorgung der Quelle. Optional muss ein externes Netzgerät angeschlossen werden können.

USB-Anschluss Sender: Typ B

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt, mit gelber und grüner Mini-LED zur Anzeige des Datenverkehrs und der Verbindung zwischen Sender und Empfänger

4 USB-Anschlüsse Empfänger: Typ A, jeweils mit mind. 500 mA versorgt

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt, mit gelber und grüner Mini-LED zur Anzeige des Datenverkehrs und der Verbindung zwischen Sender und Empfänger

Technische Spezifikationen:

Maximale Daten-Übertragungsrate: 480 Mb/s

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 146 mm x 32mm x 64 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 25 Watt, verschraubbar am Gerät

USB-Kabel, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTB-USB2.0-4LR