Ausschreibungstext 	GTV-COMPSVID-2-HDMIS

Skalierer für analoges Video auf digitales Video

Skalierer zur Konvertierung und Skalierung eines  analogen Composite- oder s-Video-Signals und eines digitalen TOSLink-Audio-Signals oder eines analogen, unsymmetrischen Stereo-Audio-Line-Signals in ein digitales Videosignal  nach HDMI 1.2 Standard mit embedded Audio.

Maximale Eingangs-Auflösung mind.  576i.

Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p.

Automatische Erkennung des Eingangssignals.

Frame Raten Konvertierung zu bestimmten Bildwiederholfrequenzen muss möglich sein.

Der Audio-Anteil im skalierten HDMI-Signal („Embedded Audio“) wird parallel separat als analoges Stereo-Audio-Signal und als digitales TOSLink-Audio-Signal herausgeführt.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar über Front-Bedientasten (menügeführt, mehrsprachig, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor)

Folgende Video-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Kontrast, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Gamma-Wert, Bildseitenverhältnis.

Video-Eingang Composite: Chinch (RCA)

Video-Eingang s-Video: 4pol. Mini-DIN (Hosiden)

Analoger Audio-Eingang: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang: optisches TOSLink  - F05

Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Analoger Audio-Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 10 MHz

Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 165 MHz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 127 mm x 26 mm x 89 mm

Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben

Externes Netzgerät 5 VDC, 10 Watt

AV-Anschlusskabel, 3 x Chinch (RCA), 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-COMPSVID-2-HDMIS