Ausschreibungstext 	GTV-DVIDL-2-MDP

Wandler (Conversion Box) für digitale Computergrafik DVI und analoges Audio in digitale Computergrafik MDP

Converter  für die Wandlung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) und analogem Audio-Stereo-Signal in digitale Computergrafik nach VESA Standard (MiniDisplayPort) inklusive embedded Audio.

Maximale Auflösung mind. 2.560 x 1.600 (WQXGA).

Professionelles, entweder internes oder externes EDID-Management über Taster.

Ausführung im weissen, eleganten Kunststoffgehäuse.

Spannungsversorgung und Firmware-Upgrade über USB.

Blaue LED als Anzeige des Sync-Signals der Quelle.

3 blaue LEDS zur Anzeige der EDID-Modis.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

Audio-Eingang: 3,5 mm Stereo-Klinke

Video-Ausgang: MiniDisplayPort

Spannungsversorgung/Firmware-Upgrade-Port: USB Typ B

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 121 mm x 45 mm x 83 mm

Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben

USB-Kabel (Typ A – Typ B), 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-DVIDL-2-MDP