Ausschreibungstext 	GTV-HDMI-2-COMPSVIDSN

Skalierer für digitales Video auf analoges Video

Skalierer zur Konvertierung und Skalierung eines  digitalen Videosignals nach HDMI 1.3 Standard mit embedded Audio in ein analoges Composite- oder s-Video-Signals und ein digitales S/PDIF-Audio-Signals oder ein analoges, unsymmetrisches Stereo-Audio-Line-Signal.

Video-Eingangs-Auflösungen im Bereich von 480i bis 1080p müssen unterstützt werden.

Computergrafik-Eingangs-Auflösungen im Bereich von 640x480 (VGA) bis 1.600x1.200 (UXGA) müssen unterstützt werden.

Ausgangs-Auflösungen 480i und 576i (PAL und NTSC, umschaltbar).

Automatische Erkennung des Eingangssignals.

Frame Raten Konvertierung von bestimmten Bildwiederholfrequenzen muss möglich sein.

Der Audio-Anteil im skalierten HDMI-Signal („Embedded Audio“) wird parallel separat als analoges unsymmetrisches Stereo-Audio-Signal und als digitales S/PDIF-Audio-Signal herausgeführt.

Ausführung im Metall-Gehäuse.

Blaue LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Umschalter für Over- und Underscan.

Digitaler Video-Eingang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Analoger Video-Ausgang Composite: Chinch (RCA)

Analoger Video-Ausgang s-Video: 4pol. Mini-DIN (Hosiden)

Analoger Audio-Ausgang: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 225 MHz

Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 10 MHz

Ausgang Video Signal: 1.2V p-p

Ausgang Sync Signal: 5V p-p (TTL)

Horizontale Frequenzbandbreite: 31-70 KHz

Vertikale Frequenzbandbreite: 50 bis 60 Hz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 104 mm x 30 mm x 180 mm

Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben

Externes Netzgerät 5 VDC, 15 Watt

Video-Anschlusskabel, HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-HDMI-2-COMPSVIDSN