Ausschreibungstext 	GTV-HDMI-2-HDMIAUD

Wandler (Konverter) von digitalem Video auf digitales Video und digitales und analoges Audio

Wandler zur Konvertierung eines digitalen Videosignals nach HDMI 1.3 Standard mit embedded Audio in ein digitales Video-Signal nach HDMI 1.3 Standard mit embedded Audio und ein digitales TOSLink-Audio-Signal (nur 2-Kanal-LPCM, DD und DTS komprimiert) und ein max. 8-kanaliges, unsymmetrisches Audio-Line-Signal (nur LPCM).

Maximale Auflösung: mindestens 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD, Deep-Color 12 bit).

Unterstützt den DDC-Kanal und ist somit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Ausführung im Metall-Gehäuse.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Umschaltung zwischen externem und internem EDID-Management (Audio und Video).

Video-Eingang: HMDI Typ A

Video-Ausgang: HMDI Typ A

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05

8 analoge Audio-Ausgänge: Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (bis zu 12 bit YUV 444@1080p)

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 260 mm x 25 mm x 108 mm

Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 15 Watt, verschraubbar am Gerät

Video-Anschlusskabel, HDMI, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-HDMI-2-HDMIAUD