Ausschreibungstext 	GTV-HDMI1.3-441N

Umschalter (Switcher) 4 auf 1 für digitales Video

Umschalter  für die Durchschaltung digitaler Video-Signale nach HDMI 1.3 von maximal vier Quellen auf eine Senke.  Automatisches oder manuelles Umschalten muss dabei möglich sein.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD, Deep-Color 12 bit).

Das HMDI-Signal muss dabei reclocked und entzerrt werden, damit das Ausgangssignal unbeschränkt auf eine weitere Übertragungstrecke gebracht werden kann.

Das Gerät muss alle Voraussetzungen zur Kompatibilität mit dem Verschlüsselungssystem HDCP aufweisen.

Muss digitales 3DTV unterstützen.

Professionelles EDID-Management muss möglich sein.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, einbaubar in Rack mit Zubehör.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängen-Ausgleich durch zuschaltbare aktive Entzerrung mit LED zur Anzeige .

Bedienbar über Frontbedienfeld, bestehend aus 1 Taster und 4-LED´s zur Anzeige des durchgeschalteten Eingangs.

Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung und serieller RS-232-Schnittstelle.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

4 Video-Eingänge: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

1 Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (bis zu 12 bit YUV 444@1080p)

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 175 mm x 53 mm x 175 mm

Geforderter Lieferumfang:

Umschalter  wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil  5 VDC, 10 Watt

4 Video-Anschlusskabel HMDI mit Feststellungsschraube, 2 Meter

Serielles Anschlusskabel DB-9

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-HDMI1.3-441N