1  Chip-DLP-LASER-Projektor

Art. Nr.:	116-284

Gerät:	Digital Projection E-Vision Laser 8500 WUXGA

Allgem. Spezifikationen

1x 0,67“ DMD Dark Chip W-UXGA DLP-Chip

16:10 Seitenverhältnis

1.920 x 1.200 Pixel native Auflösung mit bis zu 165 MHz

8.500 ANSI Lumen Lichtleistung

10.000:1 Dynamic Black Kontrastverhältnis/ 1.800:1 natives Kontrastverhältnis

Farbtemperatur regelbar von 5.000 – 9.300 K

EINGÄNGE:

- 1 x 3G SDI in SMPTE 292M, SMPTE 259M-C und SMPTE 424M

- 1 x 3G SDI out

- 2 x HDMI 1.4 (auch als DUAL-PIPE nutzbar, 2 HDMI Eingänge für 3 D Signale)

- 1 x Display Port 1.2

- 1 x Component Video (SD und HD) 5 x BNC

- 1 x VGA/ Analog RGB

- 1 x LAN, RJ 45 HD-Base T

- 1 x RS 232

- 1 x Remote 3,5 mm

- 2 x 12 V Trigger 3,5 mm

- 1 x USB A service port

- 1 x 3D Sync in und 1 x 3D Sync out (BNC)

Bild in Bild Funktion

Side by Side Funktion

3 D auch über Dual Pipe HDMI (Nutzung der 2 HDMI Eingänge für linkes/ rechtes Auge)

Edge Blending Software im Projektor integriert

Warp-Funktion im Projektor integriert

Zur Kontrolle, Überwachung und Steuerung des Projektors über eine Netzwerkverbindung kann die kostenlos mitgelieferte “Projector Control Software” verwendet werden.

24p und 1080 p native Darstellung

Dicom-Simulations Modus

HDBase-T Übertragung über Cat5e/6 LAN Kabel bis zu 100 m

Mehrsprachige Bildschirm-Benutzerführung

Schnellwechsel-Vorrichtung für Objektive

Einsatzmöglichkeit in unterschiedlichen Projektionskonfigurationen  (Aufprojektion, Rückprojektion, Decken- bzw. Tischmontage, Über-Kopf Projektion)

motorische Einstellung von Bildgröße und –Schärfe (ZOOM und FOKUS)

motorische vertikale und horizontale optische Bildlagenkorrektur (LENS SHIFT)

10 frei speicherbare Einstellungen (Lens-Memory)

elektronische Geometriekorrektur (Eckenkorrektur, horizontale und vertikale Trapezentzerrung; Kissen- und Tonnenentzerrung; Bildrotation)

interne Testbilder zur optimalen Bildeinstellung 
(Gerät ist perfekt einstellbar ohne eine externe Quelle anschließen zu müssen)

Gewicht 28 kg (ohne Objektiv)

Maße: L 60,5 x B 50,0 x H 20,3 cm (ohne Objektiv)

Zertifiziert für 24/ 7 Betrieb

Spannungsversorgung 100-240V / 50-60Hz

Betriebsgeräusch: 40 dB (A) im Normal Modus

Möglichkeit der Steuerung über adressierbare Infrarot-Fernbedienung

Möglichkeit der Steuerung über Anschlußpanel, LAN und Projector Control Software

Möglichkeit der Steuerung über RS232

Möglichkeit der Steuerung über Crestron-Software

60 Monate (5 Jahre) Garantie auf das Gerät

Oder 20.000 h (je nachdem was zuerst eintritt)

Kostenlose 24 Stunden/ 7 Tage Hersteller-Hotline

Optionen:

Wechselobjektive (Festbrennweiten und verschiedene Vario-Objektive von 0,38 – 8,26:1)

Flugrahmen

Deckenhalterung

Ersatzfilter

Mehr Informationen erhalten Sie jederzeit unter: www.digitalprojection.co.uk