Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

909.008

Elektrifizierungseinheit passend zum Einbaurahmen CONFERENCE zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung CONFERENCE Steckdoseneinheit.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, mit kompakter Breite von 52mm, bestückt mit:

- 5 Schutzkontaktsteckdose 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdose mit vernickelte Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.

- Stromanschluss stirnseitig für Stromeingang und Stromweiterleitung mit GST18 Steckverbinder mit 
  Verrastung zum werkzeuglosen Anschluss unterschiedlich langer Gerätezuleitungen;

- 3 Custom Module – Rahmen für die Integration unterschiedlicher Daten- und Medienanschlüsse (Schwachstrom);

- Schwachstrommodule müssen vom Nutzer leicht austauschbar sein, ohne Demontage der Endkappen. Austausch Frontseitig, 
  Fixierung durch 2 Torx – Schrauben T6.

- Datennetzwerk- und Medientechnikbereich rundum stromisoliert.

- Endkappen mit spezifischen Flügel zum werkzeuglosen Ein- und Ausbau in den CONFERENCE - Einbaurahmen.

Abmessungen Elektrifizierungseinheit: (L x B x H): 444 x 52 x 44mm

- passend zu CONFERENCE – Einbaurahmen lang

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		909.008 + Zubehör (CONFERENCE – Einbaurahmen kurz und Leitungen)

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Kurztext 909.008:

Conference Steckdoseneinheit kurz

5xSchutzkontaktsteckdosen schwarz;

3xCustom Module - Rahmen;

Stromein- und Ausgang: GST18 - Buchse; ohne Zuleitung

( separat erhältlich ); einzeln im Polybeutel;

Artikelbezeichnung: CONF 5xSchuko 3xABD GST18

CONFERENCE Steckdoseneinheiten mit CUSTOM MODULE

Daten- und Medientechnik – Module (CUSTOM MODULE) können nach Belieben in die dafür vorgesehene Aufnahmen integriert oder ausgetauscht werden. Die Bestückung erfolgt kundenseitig oder ab Werk. Außerdem halten sie alle Möglichkeiten offen, Bachmann Facility Systeme jederzeit dem neuesten Stand der Technik anzupassen.

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Stromein- und Ausgang mit Wieland GST18 Steckverbinder stirnseitig in den Endkappen

Werkzeugloser Einbau der Steckdoseneinheit in den Einbaurahmen