Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

338.0210

Einbaurahmen zur Aufnahme einer Elektrifizierungseinheit zur Versorgung von Besprechungs- und Konferenzräume mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung CONFERENCE

Spezifische Eigenschaften Einbaurahmen:

- stabile Einheit aus Aluminium, mit Oberfläche in Chromeffektlack, auch für den nachträglichen Einbau in Tischplatten

- ermöglicht den nachträglichen Ein- und Ausbau von unterschiedlich bestückten Steckdoseneinheiten 
  der Produktreihe CONFERENCE.

- breite Klappe mit Magnetschnapp welche durch Druck auf- oder zugeklappt wird. Schliessung der Klappe auch bei 
  eingesteckten Geräten möglich.

- Klappen aus Sicherheitsgründen mit abgerundeten Ecken.

- Gehäuse mit integrierter Wanne zum aufbewahren von Kabelüberlängen

Abmessungen:

Einbaumaße (L x B): 271 x 170mm

Außenmaße (L x B): 285 x 183mm

Eckenradius: 6mm

Einbautiefe: ca. 105mm

Plattenstärke: ab ca. 16mm

Auflagefläche des Rahmens ca. 7mm auf jeder Seite; ungenaue Ausschnitte werden somit kaschiert.

Montage:

mittels 4 Befestigungskrallen, einfach und mit handelsüblichen Werkzeug zu befestigen

Werkstoff:                  	Aluminium

Farbe:                        	Chromeffektlack

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestückung wie folgt: …………………………………………

Bestellnummer:		338.0210 + optionales Zubehör (Steckdoseneinheit CONFERENCE, Leitungen)

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kurztext 338.0210:

Conference Einbaurahmen  kurz

Farbe: Chromeffektlack

Außenmaße: 285x183mm

Einbaumaße:271xx170mm

Einbautiefe: 105mm

einzeln im Karton