Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

912.006

Elektrifizierungseinheit passend zum Einbaurahmen CONI zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Strom- und Daten- und Medienanschlüsse, Produktbezeichnung CONI Steckdoseneinheit.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, mit kompakter Breite von 52mm, bestückt mit:

- 3 Schutzkontaktsteckdose 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdose mit vernickelte Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.

- Stromanschluss auf Profilrückseite, zugentlastet, mit 0,10m H05VV-F 3G1,50mm² 16A Leitung in 
  schwarz mit kodierten und berührungssicheren Wieland GST18 Steckverbinder mit Verrastung zum werkzeuglosen 
  Anschluss unterschiedlich langer Gerätezuleitungen;

- 3 Custom Module – Rahmen für die Integration unterschiedlicher Daten- und Medienanschlüsse (Schwachstrom);

- Schwachstrommodule müssen vom Nutzer leicht austauschbar sein, ohne Demontage der Endkappen. Austausch Frontseitig, 
  Fixierung durch 2 Torx – Schrauben T6.

- Datennetzwerk- und Medientechnikbereich rundum stromisoliert.

- Endkappen mit spezifischen Flügel zum werkzeuglosen Einbau mit Rastfunktion in den Enbaurahmen CONI und 
  Entriegelungsfunktion beim Ausbau.

Abmessungen Versorgungseinheit: (L x B x H): 356 x 52 x 44mm

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		912.006 + Zubehör (Einbaurahmen, Leitungen)

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

Stromzuleitung mit Schuko-Stecker und Wieland GST18 Stecksystem (Buchse)

- Leitung H05VV-F 3G1,5

- Farbe schwarz

- Länge nach Wahl des Bauherrn

liefern und montieren    						_______   	_______

Kurztext 912.006:

CONI Steckdoseneinheit ALU

3xSchutzkontaktsteckdose schwarz;

3xCustom Module - Rahmen;

Festanschluß mit Zultg. H05VV-F 3G1,5mm² sw

Lg: ca.0,10m S1:Steckverbinder GST18

einzeln im Polybeutel

Artikelbezeichnung: CONI 3xSchuko 3xABD GST18

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Stromanschluss und Custom Modul Zugang auf Profilrückseite                                    werkzeugloser Einbau der Steckdoseneinheit in den Einbaurahmen

CONI Steckdoseneinheiten mit CUSTOM MODULE

Daten- und Medientechnik – Module (CUSTOM MODULE) können nach Belieben in die dafür vorgesehene Aufnahmen integriert oder ausgetauscht werden. Die Bestückung erfolgt kundenseitig oder ab Werk. Außerdem halten sie alle Möglichkeiten offen, Bachmann Facility Systeme jederzeit dem neuesten Stand der Technik anzupassen.