Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

902.002

DESK Elektrifizierungseinheit für die Auftischmontage zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Stromanschluss.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, bestückt mit:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdosen mit vernickelten Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.  
- Stromanschluss auf Profilrückseite für Stromeingang und Stromweiterleitung mit GST18 Steckverbinder mit 
  Verrastung zum werkzeuglosen Anschluss unterschiedlich langer Gerätezuleitungen

- 3 Custom Module – Rahmen für die Integration unterschiedlicher Daten- und Medienanschlüsse (Schwachstrom);

- Schwachstrommodule müssen vom Nutzer leicht austauschbar sein, ohne Demontage der Endkappen. Austausch Frontseitig, 
  Fixierung durch 2 Torx – Schrauben T6.

- Datennetzwerk- und Medientechnikbereich rundum stromisoliert

- Endkappen Kunststoff mit anwenderorientierter Ausrichtung der Einsätze zum Aufstellen auf Tischplatten und Aufnahme

von 2 Haltewinkel Aluminium zum anschrauben an Tischkanten mit Plattenstärke bis 50mm, ohne die Tischplatte zu 
  beschädigen.

Abmessungen Versorgungseinheit: (L x B x H): 368 x 74 x 90mm

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		902.002 + Zubehör (Leitungen + Haltewinkel)

liefern und montieren     						_______   	_______

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

Zubehör:

Haltewinkel zum anschrauben an Tischkanten mit Plattenstärke bis 50mm mittels Imbusschrauben M5

Werkstoff:                  	Aluminium

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		930.120

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

Kurztext 902.002:

DESK ALU eloxiert

3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz;

3xCustom Module - Rahmen;

Stromein- und Ausgang: GST18 - Steckverbindung;

ohne Zuleitung ( separat erhältlich );

Artikelbezeichnung: DESK 3xSchuko 3xABD GST18

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Flexible Versorgung mit Strom und Daten.                                                     Stromein- und Ausgang mit Wieland GST18 Steckverbinder auf Profilrückseite

Daten- und Medientechnik – Anschlüsse ebenfalls mit Steckverbinder - Technik

DESK Steckdoseneinheiten mit CUSTOM MODULE

Daten- und Medientechnik – Module (CUSTOM MODULE) können nach Belieben in die dafür vorgesehene Aufnahmen integriert oder ausgetauscht werden. Die Bestückung erfolgt kundenseitig oder ab Werk. Außerdem halten sie alle Möglichkeiten offen, Bachmann Facility Systeme jederzeit dem neuesten Stand der Technik anzupassen.