Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

339.1002

DESK Elektrifizierungseinheit für die Auftischmontage zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Stromanschlüsse.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, bestückt mit:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdosen mit vernickelten Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.

- Stromanschluss auf Profilrückseite für Stromeingang und Stromweiterleitung mit GST18 Steckverbinder mit 
  Verrastung zum werkzeuglosen Anschluss unterschiedlich langer Gerätezuleitungen

- inklusive 2 Haltewinkel Aluminium mit Inbusschrauben

- Endkappen Kunststoff mit anwenderorientierter Ausrichtung der Einsätze zum Aufstellen auf Tischplatten und Aufnahme

von 2 Haltewinkel Aluminium zum anschrauben an Tischkanten mit Plattenstärke bis 50mm, ohne die Tischplatte zu 
  beschädigen.

Abmessungen Versorgungseinheit: (L x B x H): 225 x 74 x 90mm

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		339.1002 + Zubehör (Stromleitung)

liefern und montieren     						_______   	_______

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Kurztext 339.1002:

DESK ALU eloxiert

3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz;

Stromein- und Ausgang: GST18 - Steckverbindung;

ohne Zuleitung ( separat erhältlich );

inkl. Haltewinkel und Schrauben;

verpackt im Einzelkarton Desk;

Artikelbezeichnung: DESK 3xSchuko GST18

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Flexible Versorgung mit Strom und Daten.                                                     Stromein- und Ausgang mit Wieland GST18 Steckverbinder auf Profilrückseite

Daten- und Medientechnik – Anschlüsse ebenfalls mit Steckverbinder - Technik