Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

915.001

Einbaurahmen zur Aufnahme einer Elektrifizierungseinheit zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung "Power Frame“

Spezifische Eigenschaften Einbaurahmen:

- stabile Einheit aus Stahlblech, Blechdicke 1,5mm;

- Farbe: Pulverbeschichtet weiss ähnlich RAL9016

- zum Einbau von unterschiedlich bestückten Steckdoseneinheiten der Produktreihe Power Frame

- werkzeugloser Einbau der Steckdoseneinheiten von der Unterseite des Einbaurahmens. Einfache Entriegelung der 
  Steckdoseneinheit aus dem Einbaurahmen

- einfache Montage mittels 2 Schrauben 3mm

- ermöglicht auch bündigen Einbau zur Tischoberfläche

Abmessungen:

Einbaumaße (L x B): 224,5 x 60mm

Außenmaße (L x B): 241,5 x 73mm

Eckenradius: 5mm

Einbautiefe: ca. 34mm / mit eingebauter Steckdoseneinheit und angeschlossenen Leitungen beträgt die Einbautiefe ca. 70mm

Plattenstärke: ab ca. 10mm

Auflagefläche zur Überdeckung des bauseitigem Ausschnittes ca. 10mm auf jeder Seite

Montage: mittels 2 Spax – Schrauben 3,0mm

Werkstoff:                  	Stahlblech

Farbe:                        	weiss ähnlich RAL9016

Bestückung wie folgt: …………………………………………

Bestellnummer:		915.001 + optionales Zubehör (Steckdoseneinheit Power Frame, Leitungen)

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kurztext 915.001

Power Frame Einbaurahmen

Farbe: weiss ähnlich RAL9016

Einbaumaße (L x B): 224,5 x 60mm

Außenmaße (L x B): 241,5 x 73mm

Eckenradius: 5mm

für Plattenstärke ab ca. 10mm