Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

338.0230

Untertisch - Einbaurahmen zur Aufnahme einer Elektrifizierungseinheit zur Versorgung von Besprechungs- und Konferenzräume mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung CONFERENCE Untertischeinbaurahmen

Spezifische Eigenschaften Einbaurahmen:

- stabile Einheit mit Stahlblechkorpus und Alumiunium - Klappen, gleichmäßig gepulvert und kratzunempfindlich

- in Farbe silbergrau ähnlich RAL9006

- bündiger Einbau zur Tischoberfläche

- Halterung mit Einstellmöglichkeit in 1mm Schritte und somit anpassbar an Tischplatten zwischen 15 und 30mm.

- ausbaubare Klappen mittels Bajonett – Verschluss und Möglichkeit zum furnieren der Klappen

- ermöglicht den nachträglichen Ein- und Ausbau von unterschiedlich bestückten Steckdoseneinheiten 
  der Produktreihe CONFERENCE.

- breite Klappe mit Magnetschnapp welche durch Druck auf- oder zugeklappt wird. Schliessung der Klappe auch bei 
  eingesteckten Geräten möglich.

- Klappen aus Sicherheitsgründen mit abgerundeten Ecken.

- Gehäuse mit integrierter Wanne zum aufbewahren von Kabelüberlängen

- runder Kabeldurchgang im Gehäuse unterhalb der Tischplatte zum durchführen von Leitungen mit Stecker von 
  Geräte die unter dem Tisch positioniert sind.

Abmessungen:

Einbaumaße (L x B): Skizze anfordern

Außenmaße (L x B): 448 x 135mm

Einbautiefe: ca. 107mm

Plattenstärke: ab ca. 15mm

Montage:

mittels seitlicher Halterung und Anpassung in 1mm Schritte

Werkstoff:                  	Stahlblech + Aluminium

Farbe:                        	silbergrau ähnlich RAL9006 gepulvert

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestückung wie folgt: …………………………………………

Bestellnummer:		338.0230 + optionales Zubehör (Steckdoseneinheit CONFERENCE, Leitungen)

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kurztext 338.0230:

Conference Untertischeinbaurahmen lang

Farbe: silbergrau ähnlich RAL9006

Produktabmessungen (L x B): 448 x 135mm

Einbautiefe: 107mm

einzeln im Karton