Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

338.0204

Einbaurahmen zur Aufnahme einer Elektrifizierungseinheit zur Versorgung von Arbeitsplätze und Besprechungsräume  mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung "CONI“

Spezifische Eigenschaften Einbaurahmen:

- stabile Einheit aus Stahlblech, Blechdicke 1,5mm;

- Farbe: Pulverbeschichtet in Anthrazit,

- zum Einbau von unterschiedlich bestückten Steckdoseneinheiten der Produktreihe CONI

- mit drehbarer Klappe welche den Zugang zu den Steckdosen- und Datenanschlüssen ermöglicht

- Drehung der Klappe in einem für die angeschlossenen Kabel zulässigen Radius.

- Klappe mit Rastmechanismus im geöffneten und geschlossenem Zustand

- Klappe aus Sicherheitsgründen mit abgeschrägten Kanten

- Rahmen und Klappe werden über seitlich eingebaute Gleitstopfen geführt welche einen Verzug der Klappe im Rahmen 
  verhindert

- eingebaute hochwertige Bürstenleiste zum ausführen von Leitungen eingesteckter Geräte bei geschlossener Klappe

- austauschbare Bürstenleiste mittels Kunststoffnieten 
- Einbaurahmen mit verschiedene Anschraublöcher für Erdungsanschlussmöglichkeit

Abmessungen:

Einbaumaße (L x B): 239 x 139mm

Außenmaße (L x B): 248 x 151mm

Eckenradius: 5mm

Einbautiefe: ca. 56mm

Plattenstärke: ab ca. 16mm

Auflagefläche zur Überdeckung des bauseitigem Ausschnittes ca. 10mm auf jeder Seite

Montage: mittels 4 Befestigungskrallen

Werkstoff:                  	Stahlblech

Farbe:                        	Anthrazit

Bestückung wie folgt: …………………………………………

Bestellnummer:		338.0204 + optionales Zubehör (Steckdoseneinheit CONI, Leitungen, CONI Kabelwanne)

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

Optionales Zubehör:

aufsteckbare Kabelwanne zum Verstauen von Leitungen;

Montage erfolgt durch aufstecken und 2 Kunststoff – Nieten;

Veränderte Einbautiefe: ca. 77mm

Werkstoff:                  	Stahlblech

Farbe:                        	Farbe schwarz RAL9005

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		911.910

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

Kurztext 338.0204:

CONI Einbaurahmen kurz

Farbe: anthrazit

Außenmaße: 248x151mm

Einbaumaße:239x139mm

Einbautiefe:  56mm

für Plattenstärke  ab 16mm

einzeln im Karton

Kurztext 911.910

CONI Holder Farbe schwarz,  RAL9005

Länge: 3-fach (kurz), inkl. 2 Kunststoffnieten; im Polybeutel;