Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

339.1001

DESK Elektrifizierungseinheit für die Auftischmontage zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Stromanschluss.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, bestückt mit:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdosen mit vernickelten Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.  
- 1 Schalter 2-polig grün beleuchtet. Schaltet alle Steckdosen

- Stromanschluss auf Profilrückseite mit 3,0m Stromzuleitung H05VV-F 3G1,50mm schwarz mit angespritztem 
  Schutzkontakt – Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt

- inklusive 2 Haltewinkel Aluminium mit Inbusschrauben

- Endkappen Kunststoff mit anwenderorientierter Ausrichtung der Einsätze zum Aufstellen auf Tischplatten und Aufnahme

von 2 Haltewinkel Aluminium zum anschrauben an Tischkanten mit Plattenstärke bis 50mm, ohne die Tischplatte zu 
  beschädigen.

Abmessungen Versorgungseinheit: (L x B x H): 268 x 74 x 90mm

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		339.1001

liefern und montieren     						_______   	_______

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Kurztext 339.1001:

DESK ALU eloxiert

3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz;

1xSchalter 2-polig grün beleuchtet;

3,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker;

inkl. Haltewinkel und Schrauben;

verpackt im Einzelkarton Desk;

Artikelbezeichnung: DESK 3xSchuko 1xSchalter Strom 3,0m Schuko

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Flexible Versorgung mit Strom und Daten.                                                     Stromein- und Ausgang mit fest angeschlossener Leitung und angespritzem 
							         Schutzkontakt - Winkelstecker