Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

339.1004

DESK Elektrifizierungseinheit für die Auftischmontage zur Versorgung von Arbeitsplätze mit Strom- und Datenanschlüsse.

Spezifische Eigenschaften Elektrifizierungseinheit:

- stabile Einheit mit eloxiertem Aluminiumprofil verwindungssteif, geerdet, bestückt mit:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A, 35° gedreht für Winkelstecker und kompakte Netzteile wie

Ladegeräte von mobilen Geräten.

- Steckdosen mit vernickelten Schutzkontakte und durchgängige Metallkontakte für sichere Verdrahtung.

- Stromanschluss auf Profilrückseite für Stromeingang und Stromweiterleitung mit GST18 Steckverbinder mit 
  Verrastung zum werkzeuglosen Anschluss unterschiedlich langer Gerätezuleitungen

- 2 Datennetzwerkbuchsen RJ45 CAT5e (TIA/EIA-568-B-2) Buchse / Buchse für flexiblen Anschluss von Patchleitungen
  in unterschiedlichen Längen. Abgang der Leitungen über die Profilrückseite unter Einhaltung von 
  Biegeradien für Datenleitungen.

- Zukunftssicherheit aufgrund Austauschbarkeit der Netzwerkbuchsen durch abschrauben der 
  Frontabdeckung und Einsatz von anderen erhältlichen Netzwerkbuchsen einer höheren Kategorie.

- Frontabdeckung für Netzwerkbuchsen mit Aufnahmemöglichkeit für Bachmann Shutter RJ45

- Datennetzwerkbereich rundum stromisoliert.

- inklusive 2 Haltewinkel Aluminium mit Inbusschrauben

- Endkappen Kunststoff mit anwenderorientierter Ausrichtung der Einsätze zum Aufstellen auf Tischplatten und Aufnahme

von 2 Haltewinkel Aluminium zum anschrauben an Tischkanten mit Plattenstärke bis 50mm, ohne die Tischplatte zu 
  beschädigen.

Abmessungen Versorgungseinheit: (L x B x H): 280 x 74 x 90mm

Werkstoff:                  	Alumiunium eloxiert und Kunststoff halogenfrei

Fabrikat:           		Bachmann oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: 	___________

gewählter Typ:      		___________

Bestellnummer:      		339.1004 + Zubehör (Strom- und Datenleitungen)

liefern und montieren     						_______   	_______

liefern und montieren     						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Kurztext 339.1004:

DESK ALU eloxiert

3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz;

2xCAT5e RJ45 Buchse/Buchse

Stromein- und Ausgang: GST18 - Steckverbindung;

ohne Zuleitung ( separat erhältlich );

inkl. Haltewinkel und Schrauben;

verpackt im Einzelkarton Desk;

Artikelbezeichnung: DESK 3xSchuko 2xCAT5e GST18

Nachfolgende Abbildungen ähnlich zum Produkt:

Flexible Versorgung mit Strom und Daten.                                                     Stromein- und Ausgang mit Wieland GST18 Steckverbinder auf Profilrückseite

Daten- und Medientechnik – Anschlüsse ebenfalls mit Steckverbinder - Technik

DESK Steckdoseneinheiten mit CUSTOM MODULE

Daten- und Medientechnik – Module (CUSTOM MODULE) können nach Belieben in die dafür vorgesehene Aufnahmen integriert oder ausgetauscht werden. Die Bestückung erfolgt kundenseitig oder ab Werk. Außerdem halten sie alle Möglichkeiten offen, Bachmann Facility Systeme jederzeit dem neuesten Stand der Technik anzupassen.