Leistungsbeschreibung						Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

925.501

Einbaurahmen zur Aufnahme einer Elektrifizierungseinheit 8-fach zur Versorgung von Arbeitsplätze und Besprechungsräume  mit Strom- und Datenanschlüsse, Produktbezeichnung "TOP FRAME“

Spezifische Eigenschaften Einbaurahmen:

- stabile Einheit aus Stahlblech, Blechstärke 1,5mm;

- Gehäuse Farbe: schwarz gepulvert

- Nachträgliches justieren am Rahmen möglich

- Deckel aus Aluminium, Aluminiumstärke 1,8 mm,

Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006

- zum Einbau von unterschiedlich bestückten Steckdoseneinheiten der Produktreihe TOP FRAME

- mit wegdrehbarem Deckel, welche den Zugang zu den Steckdosen- und Datenanschlüssen ermöglicht

- Fest montierte Versorgungseinheit mit Rastfunktion

- Deckel mit Endanschlag im geschlossenem und geöffneten Zustand,

im geschlossenen Zustand zusätzlich durch Magneten

Öffnen des Deckels unterstützt durch Federzug, gesoftet

- Klappe aus Sicherheitsgründen mit abgerundeten Kanten

- Einbaurahmen mit verschiedene Anschraublöcher für Erdungsanschlussmöglichkeit

Abmessungen:

Öffnung Deckel		484,5 x 93 mm

Einbaumaße (L x B)	512,5 x 145 mm

Außenmaße (L x B)		523 x 162 mm

Eckenradius 		5 mm

Einbautiefe 		ca. 110 mm

Plattenstärke 		ab ca. 16 mm

Auflagefläche zur Überdeckung des bauseitigem Ausschnittes ca. 10mm

Montage: mittels 4 Befestigungsschrauben

Werkstoff:                  	Stahlblech, Aluminium

Farbe:                        	Silbergrau ähnlich RAL9006

Bestückung wie folgt: …………………………………………

Bestellnummer:		925.501 + optionales Zubehör (Steckdoseneinheit TOP FRAME, Leitungen)

liefern und montieren    						_______   	_______

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche, empfohlene Euro-Preise ohne MwSt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Einzel-   		Gesamt-

preis     		preis

Pos.  	Menge                           					EUR       		EUR

____  	_____St							_____		_____

Kurztext 925.501:

TOP RAME Einbaurahmen kurz:

Farbe 		silbergrau ähnlich RAL9006

Außenmaße	523 x 162 mm

Einbaumaße	512,5 x 145 mm

Einbautiefe	110mm

Tischplatten-Stärke ab 16mm

Verpackung	einzeln im Karton